STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 605 S

mit Bewegungsmelder

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Glas opal/Aluminium IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 2 m (6 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar,  Abmessungen (L x B x H): 131 x 78 x 260 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 11,3 W; Lichtstrom: 729 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 36000 Std, Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 10 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 065287

Bestellbezeichnung L 605 S mit Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen