STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 625 CAM SC

anthrazit

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Glas opal/Aluminium IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 2 m (6 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: WLAN;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar, Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera, Vernetzung via WLAN;  Abmessungen (L x B x H): 131 x 78 x 305 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14 W; Lichtstrom: 925 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 80; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 10 – 10000 lx; Zeiteinstellung: 60 s – 15 Min.; Hauptlicht einstellbar: 30 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 092597

Bestellbezeichnung L 625 CAM SC anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen