STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 830 SC

anthrazit

Sensor-LED-Außenleuchte als Wandleuchte aus Kunststoff IP44, 3000 K, Sensor via App deaktivierbar, Innenliegender 160° iHF-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Bluetooth Mesh, App, Smartphone, Tablet;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Bewegungssensor, Aufruf von programmierten Lichtszenen, Nachtsparmodus, Lichtszene, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 132 x 110 x 110 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,1 W; Lichtstrom: 493 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Mechanische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 10 Sek. - 60 Min., 0 %; Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 055493

Bestellbezeichnung L 830 SC anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen