STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 910 S

silber

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: DIP-Schalter;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master;  Abmessungen (L x B x H): 86 x 80 x 235 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,8 W; Lichtstrom: 797 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 20 lx; Zeiteinstellung: 120 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 576219

Bestellbezeichnung L 910 S silber

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen