STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 930 S

mit Bewegungsmelder

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, 140° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: DIP-Schalter;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h, Bewegungssensor, Lichtsensor, Normal- / Testbetrieb, Orientierungslicht, Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master;  Abmessungen (L x B x H): 92 x 63 x 137 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,3 W; Lichtstrom: 457 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 20 lx; Zeiteinstellung: 120 s – 15 Min.; optionales Grundlicht Ganze/halbe Nacht, 10 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 067199

Bestellbezeichnung L 930 S mit Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen