STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 940 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Sensor-LED-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus PC strukturiert/Aluminium IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 8.5 m (113 m²), geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, Bewegungssensor, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Push-Button-Konfiguration, Taster- / Schalterbetrieb, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Sensor/Slave;  Abmessungen (L x B x H): 115 x 70 x 160 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,5 W; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 81; Lebensdauer LED (25°C): > 20000 Std; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 087739

Bestellbezeichnung L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen