STEINEL DIY Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 1 N

Dämmerungsgesteuertes Licht mit Lichtsensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff IP54, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, inkl. Hausnummernbogen, Abmessungen (L x B x H): 56 x 300 x 195 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 4,9 W; Lichtstrom: 440 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 5 – 200 lx; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 649715

Bestellbezeichnung LN 1 N

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen