STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

LS 150 S

weiß

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor aus Glas transparent/Aluminium IP44, 4000 K, 240° Passiv Infrarot-Sensor; geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit,  Abmessungen (L x B x H): 176 x 155 x 210 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,7 W; Lichtstrom: 1486 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 10 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 30 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 052553

Bestellbezeichnung LS 150 S weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen