STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

LS 300 S

weiß

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor zur Wandmontage aus Glas transparent/Aluminium IP44, 4000 K, 240° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3.5 m (26 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (302 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 186 x 213 x 241 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 29,5 W; Lichtstrom: 2962 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 10 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -10 bis 30 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 067588

Bestellbezeichnung LS 300 S weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen