STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S

graphit

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor aus Kunststoff opal/HCMC IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (39 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 161 x 180 x 218 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 13,7 W; Lichtstrom: 1550 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 033064

Bestellbezeichnung XLED home 2 S graphit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen