STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 SC

schwarz

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor aus Kunststoff opal/HCMC IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (39 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Bluetooth;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar, Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Master/Slave Übersteuerung, Nachtmodus, Vernetzung via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave;  Abmessungen (L x B x H): 161 x 180 x 218 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 13,8 W; Lichtstrom: 1550 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; LED Kühlsystem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 065447

Bestellbezeichnung XLED home 2 SC schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen