STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 XL S

weiß V2

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor aus Kunststoff IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (39 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 161 x 180 x 240 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 19,3 W; Lichtstrom: 2124 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 030070

Bestellbezeichnung XLED home 2 XL S weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen