STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

XLED curved S

anthrazit V2

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor zur Wandmontage aus Kunststoff IP44, 3000 K, 160° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 4 m (22 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (89 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4 m; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 120 x 160 x 107 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,3 W; Lichtstrom: 862 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 2 s – 70 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 012076

Bestellbezeichnung XLED curved S anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen