STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

XLED slim S

anthrazit

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor zur Wandmontage aus Kunststoff transparent/Aluminium IP44, 3000 K, 160° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 4 m (22 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (89 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Nachlaufzeit und Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 201 x 66 x 241 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 7,2 W; Lichtstrom: 648 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Active & Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Zeiteinstellung: 2 s – 70 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 012052

Bestellbezeichnung XLED slim S anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen