STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

XLED ONE S

anthrazit

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor zur Wand- und Deckenmontage aus Glas transparent/Aluminium IP44, 3000 K, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (226 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 3 m; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert,  Abmessungen (L x B x H): 202 x 229 x 195 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 18,6 W; Lichtstrom: 2050 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 065249

Bestellbezeichnung XLED ONE S anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen