STEINEL DIY LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE

weiß

LED-Strahler ohne Sensor zur Wand- und Deckenmontage aus Glas transparent/Aluminium IP44, 3000 K,  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 173 x 229 x 195 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 17,8 W; Lichtstrom: 2050 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 36000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 065218

Bestellbezeichnung XLED ONE weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen