STEINEL DIY Bewegungsmelder

IR 180 AP easy

Aufputz

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 96 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 0,90 – 2,20 m; optionale Montagehöhe 1,1 m, Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (101 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 200 W; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; Einstellung via: Potis; Farbe: Grau; RAL-Farbe: 7035; Abmessungen (L x B x H): 82 x 72 x 67 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 066048

Bestellbezeichnung IR 180 AP easy Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen