STEINEL Professional Präsenzmelder

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - Deckeneinbau weiß

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 5200 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Radial: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Tangential: 24 x 24 m (576 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth Mesh, App, Potis, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 106 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 079406

Bestellbezeichnung IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen