STEINEL Professional Détecteur de présence

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - faux-plafonds blanc

• Dimensions (L x l x H): 106 x 103 x 103 mm
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh, Application, Potentiomètres, Smartphone
• Avec télécommande: Non
• Variante: COM1 - faux-plafonds blanc
• UC1, Code EAN: 4007841079406
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: Faux-plafonds, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W
• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.
• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1500 W
• Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 1000 VA
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA
• Lampes LED 
• Lampes LED > 2 W 
• Lampes LED > 8 W: 600 W
• Charge capacitive	 en μF: 176 µF
• Consommation propre: 0,3 W
• Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière, infrarouge passif
• Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m
• Hauteur de montage max.: 10,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Angle de détection: 360 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: 9 x 9 m (81 m²)
• Portée tangentielle: 24 x 24 m (576 m²)
• Portée présence: 9 x 9 m (81 m²)
• Zones de commutation: 5200 zones de commutation
• Fonctions: Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Scénario d'éclairage
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 079406

Désignation commande IR Quattro HD-2 24m COM1 - faux-plafonds blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel