STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - plafondinbouw wit

Afmetingen (L x B x H): 106 x 103 x 103 mm;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, App, Potentiometers, Smartphone;Met afstandsbediening: Nee;Variant: COM1 - plafondinbouw wit;VPE1, EAN: 4007841079406;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Plafondinbouw, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 8 st;Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 1500 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 1000 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 400 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 1000 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 2000 VA;Led-lampen

Fabrikant Steinel

art.nr. 079406

Bestelaanduiding IR Quattro HD-2 24m COM1 - plafondinbouw wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen