STEINEL Professional Détecteur de présence

IR Quattro HD-2 24m

KNX - En saillie noir V3.5

• Dimensions (L x l x H): 64 x 123 x 123 mm
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bus, Logiciel ETS, Application, Potentiomètres, Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: KNX - En saillie noir
• UC1, Code EAN: 4007841094546
• Modèle: Détecteur de présence
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur
• Coloris: noir
• Couleur, RAL: 9005
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: En saillie, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de 0 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 30 V
• Tension d'alimentation détails: Bus KNX
• Avec couplage au bus: Oui
• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte, infrarouge passif, Humidité de l'air, Température
• Hauteur de montage: 2,50 – 10,00 m
• Hauteur de montage max.: 10,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Angle de détection: 360 °
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: 9 x 9 m (81 m²)
• Portée tangentielle: 24 x 24 m (576 m²)
• Portée présence: 9 x 9 m (81 m²)
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 10 s – 1092 min
• Fonction balisage: Oui
• Éclairage principal réglable: Oui
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Oui
• Fonctions KNX: Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bus KNX, Bluetooth Mesh
• Courant nominal: 10 mA
• KNX Medium: TP 256
• KNX Secure: Non
• Catègorie de produits: Détecteur de présence

Fabricant Steinel

Réf. 094546

Désignation commande IR Quattro HD-2 24m KNX - En saillie noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel