STEINEL Professional Rilevatore di presenza

IR Quattro HD-2 24m

KNX - inc. nero V3.5

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 67 x 103 x 103 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bus, Software ETS, App, Potenziometri, Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: KNX - inc. nero;VPE1, EAN: 4007841094539;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: Soffitto, Incassato;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 30 V;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;Con accoppiamento bus: Sì;Tecnologia, sensori: Misurazione della luce mista, Infrarossi passivi, Umidità dell'aria, Temperatura;Campo di tensione (min.): 30 V;Campo di tensione (max.): 30 V;Altezza di montaggio: 2,50 – 10,00 m;Altezza di montaggio max.: 10,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: Sì;Raggio d'azione radiale: 9 x 9 m (81 m²);Raggio d'azione tangenziale: 24 x 24 m (576 m²);Raggio d'azione presenza: 9 x 9 m (81 m²);Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 1092 min;Funzione luce di base: Sì;Luce principale regolabile: Sì;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Funzioni KNX: Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: bus KNX, Bluetooth Mesh;Corrente nominale: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel

Art. n. 094539

Denominazione ordine IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione