STEINEL Professional Faretto a sensore LED

XLED PRO Expanse S

con rilevatore di movimento - bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 195 x 195 x 198 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: con rilevatore di movimento - bianco;VPE1, EAN: 4007841091217;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, magazzino, perimetro della casa, palestra, terrazzi / balconi;colore: bianco;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: In superficie, Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Policarbonato;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 1642 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 1642 lm;Efficienza totale del prodotto: 115 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Accensione graduale della luce: No;Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 15 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Sensore/Slave;Collegamento in rete via: Cavo;Potenza: 14,3 W;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 240 °;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: E

Produttore Steinel

Art. n. 091217

Denominazione ordine XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione