STEINEL Professional LED-Buitenspot zonder sensor

XLED PRO Expanse

zonder bewegingsmelder - wit

Afmetingen (L x B x H): 195 x 195 x 174 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Variant: zonder bewegingsmelder - wit;VPE1, EAN: 4007841091231;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, magazijn, rondom het huis, sporthal, terras / balkon;kleur: wit;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Op de muur, Wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Polycarbonaat;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Lichtstroom totaal product: 1642 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1642 lm;Totale efficiëntie van het product: 121 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Soft-lightstartfunctie: Nee;basislichtfunctie: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Sensor/slave;Koppeling via: Kabel;Vermogen: 13,6 W;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Product categorie: LED-Buitenspot zonder sensor;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: E

Fabrikant Steinel

art.nr. 091231

Bestelaanduiding XLED PRO Expanse zonder bewegingsmelder - wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen