STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte

RS PRO 5500 SC

mit Bewegungsmelder - 3000K, Notlicht

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff IP44, 3000 K, Sensor via App deaktivierbar, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 2  -  8 m Reichweite elektronisch einstellbar; Abschottung der Reichweite durch beiliegende Abdeckbleche möglich; geeignet für Montagehöhe 2 – 3,50 m; Einstellung via: Bluetooth Mesh, Bluetooth, App;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, DIM-Funktion, Orientierungslicht, Lichtsensor, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Bewegungssensor, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Abmessungen (L x B x H): 1200 x 164 x 75 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 31 W; HF-Sensor: 24 GHz; Farbtemperatur: 3000 K; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 1-60 Min., 10 %; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre; BEG-förderfähig:

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 087272

Bestellbezeichnung RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 3000K, Notlicht

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen