STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO 5550 SC

avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

Dimensions (L x l x H): 1500 x 164 x 75 mm;Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth Mesh, Bluetooth, Application;Avec télécommande: Non;Variante: avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils;UC1, Code EAN: 4007841086091;Applications: Intérieur;Emplacement, pièce: Intérieur, entrepôt, parking couvert / garage souterrain, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau;Coloris: blanc;Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non;Lieu d'installation: plafond, mur;Montage: En saillie, Plafond, Mur;Résistance aux chocs: IK07;Indice de protection: IP44;Classe: II;Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C;Matériau du boîtier: Matière plastique;Matériau du cache: Matière plastique opale;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Hauteur de montage max.: 3,50 m;Technique HF: 24 GHz;Mode esclave réglable: Oui;Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non;Réglage électronique: Oui;Réglage mécanique: Non;Portée radiale: Ø 8 m (50 m²);Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²);Interrupteur crépusculaire: Oui;Flux lumineux total du produit: 6047 lm;Température de couleur: 4000 K;Écart de couleur LED: SDCM3;Ampoule: LED non interchangeable;Culot: autre;Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif;Allumage en douceur: Oui;Éclairage permanent: commutable;Fonctions: Fonction DIM, Lumière d'orientation, Détecteur de lumière, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée;Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx;Temporisation: 5 s – 60 min;Fonction balisage: Oui;Fonction balisage temps: 1-60 min;Éclairage principal réglable: 0 - 100 %;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Mise en réseau possible: Oui;Type de la mise en réseau: Maître/maître;Mise en réseau via: Bluetooth Mesh;Fonction balisage en pourcentage: 1 – 100 %;Puissance: 42 W;Indice de rendu des couleurs IRC: = 82;Angle d'ouverture: 160 °;Angle de détection: 360 °;Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 086091

Désignation commande RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

Livrer, monter et régler pour être opérationnel