STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO 5550 SC

avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils

• Dimensions (L x l x H): 1500 x 164 x 75 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh, Bluetooth, Application
• Avec télécommande: Non
• Variante: avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils
• UC1, Code EAN: 4007841087302
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: Intérieur, entrepôt, parking couvert / garage souterrain, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau
• Coloris: blanc
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Lieu d'installation: plafond, mur
• Montage: En saillie, Plafond, Mur
• Résistance aux chocs: IK07
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 3,50 m
• Technique HF: 24 GHz
• Mode esclave réglable: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)
• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 5768 lm
• Efficacité totale du produit: 137,3 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Culot: autre
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable
• Fonctions: Fonction DIM, Lumière d'orientation, Détecteur de lumière, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-60 min
• Éclairage principal réglable: 10 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Fusible B10: 50
• Fusible B16: 79
• Fusible C10: 54
• Fusible C16: 87
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Puissance: 42 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Angle d'ouverture: 160 °
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 087302

Désignation commande RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils

Livrer, monter et régler pour être opérationnel