STEINEL Professional Détecteur de mouvement

MD IR N360

uDIM - faux-plafonds anthracite

• Dimensions (Ø x H): 83 x 74 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth, Application
• Avec télécommande: Non
• Variante: uDIM - faux-plafonds anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841087456
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur
• Coloris: anthracite
• Couleur, RAL: 7016
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Montage: Plafond, Faux-plafonds
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 50 – 60 Hz
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière
• Hauteur de montage: 1,8 – 6,00 m
• Hauteur de montage max.: 6,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,5 m
• Angle de détection: 360 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 7 m (38 m²)
• Portée tangentielle: Ø 26 m (531 m²)
• Zones de commutation: 1179 zones de commutation
• Matériau de recouvrement: Clips de couverture
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-60 min
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 087456

Désignation commande MD IR N360 uDIM - faux-plafonds anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel