STEINEL Professional Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Expanse SC

met bewegingsmelder & Bluetooth - antraciet

Afmetingen (L x B x H): 195 x 195 x 198 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth - antraciet;VPE1, EAN: 4007841093938;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, magazijn, rondom het huis, sporthal, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Op de muur, Wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Polycarbonaat;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 6,00 m;Slavemodus instelbaar: Ja;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 6 m (85 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12.5 m (368 m²);schakelzones: 442 schakelzones;Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 1642 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 1642 lm;Totale efficiëntie van het product: 109 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Sensor/slave, Master/master;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Vermogen: 15,1 W;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 270 °;App: STEINEL Connect App;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: F

Fabrikant Steinel

art.nr. 093938

Bestelaanduiding XLED PRO Expanse SC met bewegingsmelder & Bluetooth - antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen