STEINEL Professional Sensor-LED-Strahler

XLED PRO Expanse SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiß

Sensor-LED-Strahler mit Passiv-Infrarot-Sensor zur Wandmontage aus Polycarbonat IP54, 3000 K, DEKRA Zertifikat, 270° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 6 m (85 m²), Reichweite Tangential: r = 12.5 m (368 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 6,0 m; Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar, Bewegungssensor, Lichtsensor, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Sensor/Slave, Master/Master;  Abmessungen (L x B x H): 195 x 195 x 198 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 15,1 W; Lichtstrom: 1642 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 093945

Bestellbezeichnung XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen