STEINEL Professional Faretto a sensore LED

XLED PRO Expanse SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 195 x 195 x 198 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Variante: con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco;VPE1, EAN: 4007841093945;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, magazzino, perimetro della casa, palestra, terrazzi / balconi;colore: bianco;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: In superficie, Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Policarbonato;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Modalità Slave regolabile: Sì;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 6 m (85 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 12.5 m (368 m²);Zone d'intervento: 442 zone di commutazione;Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 1642 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 1642 lm;Efficienza totale del prodotto: 109 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: Sensore/Slave, master/master;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Potenza: 15,1 W;R9-Farbwiedergabeindex: 18;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 270 °;App: STEINEL Connect App;Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED;Classe di efficienza energetica Sorgente luminosa: F

Produttore Steinel

Art. n. 093945

Denominazione ordine XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione