STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO 6100 circular SC

avec détecteur de mouvement

Dimensions (L x l x H): 1200 x 90 x 80 mm;Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL;Avec détecteur de mouvement: Oui;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Application, Bluetooth, Bluetooth Mesh;Avec télécommande: Non;Variante: avec détecteur de mouvement;UC1, Code EAN: 4007841089832;Applications: Intérieur;Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, entrepôt, parking couvert / garage souterrain, zone de production, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau;Coloris: gris;Lieu d'installation: plafond, mur;Montage: En saillie, Plafond, Mur;Résistance aux chocs: IK08;Indice de protection: IP65;Classe: I;Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C;Matériau du boîtier: Matière plastique;Matériau du cache: PC structurée;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consommation propre: 0,3 W;Hauteur de montage max.: 3,50 m;Technique HF: 24 GHz;Mode esclave réglable: Oui;Réglage électronique: Oui;Réglage mécanique: Non;Portée radiale: Ø 8 m (50 m²);Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²);Interrupteur crépusculaire: Oui;Puissance d'émission: < 1 mW;Température de couleur: 4000 K;Écart de couleur LED: SDCM3;Ampoule: LED interchangeable;Culot: sans;Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif;Allumage en douceur: Oui;Éclairage permanent: commutable;Fonctions: Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Courbe de variation réglable individuellement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Semi-automatique / Automatique, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée, Minuterie;Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx;Temporisation: 5 s – 60 min;Fonction balisage: Oui;Fonction balisage temps: 5s-60 min, Contrôlé par la luminosité;Éclairage principal réglable: 0 - 100 %;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Mise en réseau possible: Oui;Type de la mise en réseau: Maître/maître;Mise en réseau via: Bluetooth Mesh;Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %;Puissance: 28 W;Angle d'ouverture: 160 °;Angle de détection: 360 °;Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 089832

Désignation commande RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel