STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO 6100 circular SC EM

Éclairage de secours

• Dimensions (L x l x H): 1200 x 90 x 80 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Application, Bluetooth, Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: Éclairage de secours
• UC1, Code EAN: 4007841089849
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, entrepôt, parking couvert / garage souterrain, zone de production, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau
• Coloris: gris
• Lieu d'installation: plafond, mur
• Montage: En saillie, Plafond, Mur
• Résistance aux chocs: IK08
• Indice de protection: IP65
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: PC structurée
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Consommation propre: 0,3 W
• Hauteur de montage max.: 3,50 m
• Technique HF: 24 GHz
• Mode esclave réglable: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)
• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Flux lumineux total du produit: 4525 lm
• Température de couleur: 4000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED interchangeable
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Courbe de variation réglable individuellement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Semi-automatique / Automatique, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée, Minuterie, Lumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 5s-60 min, Contrôlé par la luminosité
• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 90.000
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 90.000
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): 90.000
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): 90.000
• Fusible B10: 51
• Fusible B16: 81
• Fusible C10: 74
• Fusible C16: 118
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Puissance: 31 W
• Flux lumineux de l'éclairage de secours: 730 lm
• Angle d'ouverture: 160 °
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 089849

Désignation commande RS PRO 6100 circular SC EM Éclairage de secours

Livrer, monter et régler pour être opérationnel