STEINEL Professional Sensore di movimento

nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 172 x 113 x 144 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote;Con telecomando: Sì;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841029579;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: Sì;Luogo di montaggio: Parete, soffitto, angolo;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Parete, Soffitto, angolo;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2500 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz;Uscita di comando 1, a potenziale zero: No;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 500 W;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 1800 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA;Lampade LED < 2 W: 100 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 250 W;Lampade LED > 8 W: 500 W;Carico capacitivo in μF: 176 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 2 – 5 m;Altezza di montaggio max.: 5,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 300 °;Angolo di apertura: 180 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: Sì;Raggio d'azione radiale: r = 4 m (42 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 20 m (1047 m²);Zone d'intervento: 1360 zone di commutazione;Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 029579

Denominazione ordine

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione