STEINEL Professional Détecteur de mouvement

IS 345

DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

• Dimensions (Ø x H): 124 x 121 mm
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
• Avec télécommande: Non
• Variante: DALI-2 APC - rond - faux-plafonds
• UC1, Code EAN: 4007841080655
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: plafond
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: Faux-plafonds, Plafond
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Steuerausgang, Dali: Broadcast 1x30 ballasts électroniques
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière
• Hauteur de montage: 2,50 – 5,00 m
• Hauteur de montage max.: 5,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Angle de détection: Couloir, 360 °
• Angle d'ouverture: 45 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: 12 x 6 m (72 m²)
• Portée tangentielle: 23 x 6 m (138 m²)
• Zones de commutation: 280 zones de commutation
• Fonctions: Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-30 min, toute la nuit
• Éclairage principal réglable: 50 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/esclave
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 080655

Désignation commande IS 345 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

Livrer, monter et régler pour être opérationnel