STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 5550 SC

met bewegingsmelder - 3000K, 3-draads doorvoerbedrading

Afmetingen (L x B x H): 1500 x 164 x 75 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, Bluetooth, App;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder - 3000K, 3-draads doorvoerbedrading;VPE1, EAN: 4007841091590;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: Binnen, magazijn, parkeergarage, hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte;kleur: wit;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Montageplaats: plafond, wand;Montage: Op de muur, Plafond, Wand;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 3,50 m;HF-techniek: 24 GHz;Slavemodus instelbaar: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 5768 lm;Totale efficiëntie van het product: 137,3 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Sokkel: overige;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: DIM-functie, Oriëntatielicht, Lichtsensor, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Zekering B10: 50;Zekering B16: 79;Zekering C10: 54;Zekering C16: 87;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Vermogen: 42 W;Index kleurweergave CRI: = 82;Notlichtfunktion: zentral (Zentralbatterie);Openingshoek: 160 °;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 091590

Bestelaanduiding RS PRO 5550 SC met bewegingsmelder - 3000K, 3-draads doorvoerbedrading

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen