STEINEL DIY E27 Sensor buitenlamp

L 115 S

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 257 x 215 x 330 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841059880;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: antraciet;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Vermogen: 60 W;Eigen verbruik: 0,7 W;Montagehoogte max.: 6,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (52 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (302 m²);Schemerschakelaar: Ja;Afdekmateriaal: afdekplaatjes;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Koppeling: Nee;Basislichtfunctie in procenten: 0 – 50 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 0 %;Basislichtfunctie procent, tot: 50 %;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 240 °;Product categorie: E27 Sensor buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 059880

Bestelaanduiding L 115 S antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen