STEINEL DIY Solarlamp

XSolar L-S ONE

wit

Afmetingen (L x B x H): 187 x 189 x 298 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841081997;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, entree;kleur: wit;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: III;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: PC gestructureerd;Voedingsspanning detail: solar, netonafhankelijk, Lithium-ferrum-accu 3000 mAh;Montagehoogte max.: 2,00 m;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (5 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 8 m (78 m²);Lichtstroom totaal product: 150 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 150 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Index kleurweergave: 80-89;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Functies: Bewegingssensor;Schemerinstelling: 2 lx;Tijdinstelling: 10 sec. – 0,5 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: de hele nacht;Basislichtfunctie in procenten: 3 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 3 %;Basislichtfunctie procent, tot: 3 %;Vermogen: 1,2 W;Batterij opladen: ab 0°;Akku-Funktion: ab - 20;Registratiehoek: 140 °;Product categorie: Solarlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 081997

Bestelaanduiding XSolar L-S ONE wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen