STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 1

schwarz

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 120 °, mit 260 Schaltzonen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 3 m (9 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (105 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 500 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 120 x 80 x 50 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 600419

Bestellbezeichnung IS 1 schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen