STEINEL DIY Sensore di movimento

IS 1

nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 120 x 80 x 50 mm;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841600419;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Parete, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 500 W;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 250 W;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 500 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 500 VA;Lampade LED < 2 W: 100 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 125 W;Lampade LED > 8 W: 250 W;Carico capacitivo in μF: 88 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 1,80 – 3,00 m;Altezza di montaggio max.: 3,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 120 °;Angolo di apertura: 40 °;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 3 m (9 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (105 m²);Zone d'intervento: 260 zone di commutazione;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 600419

Denominazione ordine IS 1 nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione