STEINEL DIY Bewegingsmelder

IS 130-2

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 87 x 78 x 110 mm;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841035761;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: antraciet;Kleur, RAL: 7016;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 600 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 250 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 500 VA;Led-lampen < 2 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 125 W;Led-lampen > 8 W: 250 W;Capacitieve belasting in μF: 88 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 1,80 – 3,00 m;Montagehoogte max.: 3,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 130 °;Openingshoek: 40 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3 m (10 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (163 m²);schakelzones: 260 schakelzones;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 035761

Bestelaanduiding IS 130-2 antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen