STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 180 digi

weiß

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,5 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 6 m (57 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (101 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth, Smartphone, Tablet; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 42 x 116 x 116 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 067281

Bestellbezeichnung IS 180 digi weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen