STEINEL DIY Détecteur de mouvement

IS 180 digi

blanc

• Dimensions (L x l x H): 42 x 116 x 116 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth, Smartphone, Tablette
• Avec télécommande: Non
• Variante: blanc
• UC1, Code EAN: 4007841067281
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, couloir / allée, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 430 W
• Tubes fluorescents non compensés: 500 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA
• Lampes LED < 2 W: 16 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W
• Lampes LED > 8 W: 64 W
• Charge capacitive	 en μF: 88 µF
• Consommation propre: 0,6 W
• Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière, infrarouge passif
• Hauteur de montage: 1,80 – 2,5 m
• Hauteur de montage max.: 2,50 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• Angle d'ouverture: 90 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 6 m (57 m²)
• Portée tangentielle: r = 8 m (101 m²)
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Définition de la zone de saisie, Affichage des commentaires, Mode économique nocturne, Mode normal / mode test, Fonction de groupe voisin, Sortie de relais, Détecteur de lumière
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 067281

Désignation commande IS 180 digi blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel