STEINEL DIY Sensore di movimento

IS 180 digi

bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 42 x 116 x 116 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth, Smartphone, Tablet;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841067281;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi, corridoio / pianerottolo, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Parete;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 430 W;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA;Lampade LED < 2 W: 16 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 64 W;Lampade LED > 8 W: 64 W;Carico capacitivo in μF: 88 µF;Consumo proprio: 0,6 W;Tecnologia, sensori: Sensore ottico, Infrarossi passivi;Altezza di montaggio: 1,80 – 2,5 m;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Angolo di apertura: 90 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 6 m (57 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 8 m (101 m²);Funzioni: Sensore di movimento, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Definizione della zona di cattura, Feedbackanzeige, Modalità risparmio durante la notte, Modalità normale / modalità test, Funzione di gruppo vicino, Uscita a relè, Sensore di luce;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 067281

Denominazione ordine IS 180 digi bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione