STEINEL DIY Bewegingsmelder

IS 180 digi

wit

Afmetingen (L x B x H): 42 x 116 x 116 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth, Smartphone, Tablet;Met afstandsbediening: Nee;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841067281;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, hal / gang, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 430 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 400 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 400 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA;Led-lampen < 2 W: 16 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 64 W;Led-lampen > 8 W: 64 W;Capacitieve belasting in μF: 88 µF;Eigen verbruik: 0,6 W;Technologie, sensoren: Lichtsensor, passief infrarood;Montagehoogte: 1,80 – 2,5 m;Montagehoogte max.: 2,50 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Openingshoek: 90 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 6 m (57 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 8 m (101 m²);Functies: Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Definitie van het vangstgebied, Feedbackanzeige, Nachtspaarstand, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie, Relaisuitgang, Lichtsensor;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 067281

Bestelaanduiding IS 180 digi wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen