STEINEL DIY Bewegingsmelder

IS 180-2

wit

Afmetingen (L x B x H): 56 x 76 x 120 mm;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841603212;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Binnen, Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: wit;Kleur, RAL: 9010;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand, hoek;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Op de muur, Wand, hoek;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 230 V / 50 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 350 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 900 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA;Led-lampen < 2 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 175 W;Led-lampen > 8 W: 350 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor;Montagehoogte: 1,80 – 4,00 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Openingshoek: 90 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²);schakelzones: 504 schakelzones;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 603212

Bestelaanduiding IS 180-2 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen