STEINEL DIY Sensore di movimento

IS 360-1 DE

bianco

Dimensioni (Ø x H): 78 x 89 mm;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841032845;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9010;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 350 W;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 500 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA;Lampade LED < 2 W: 100 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 175 W;Lampade LED > 8 W: 350 W;Carico capacitivo in μF: 132 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 2,50 – 4,00 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,5 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 90 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 4 m (13 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²);Zone d'intervento: 304 zone di commutazione;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 032845

Denominazione ordine IS 360-1 DE bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione