STEINEL DIY Bewegingsmelder

IS 360-3

zwart

Afmetingen (Ø x H): 121 x 57 mm;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841006525;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, Binnen;kleur: zwart;Kleur, RAL: 9005;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Op de muur, Plafond;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 400 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 900 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 400 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 2000 VA;Led-lampen < 2 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 200 W;Led-lampen > 8 W: 400 W;Capacitieve belasting in μF: 176 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 2,50 – 6,00 m;Montagehoogte max.: 6,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 90 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 6 m (28 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 24 m (452 m²);schakelzones: 972 schakelzones;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 006525

Bestelaanduiding IS 360-3 zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen