STEINEL DIY Sensore di movimento

IS 360-3

bianco

Dimensioni (Ø x H): 121 x 57 mm;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841006532;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9010;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 400 W;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Lampade fluorescenti collegamento in serie: 900 VA;Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA;Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA;Lampade LED < 2 W: 100 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 200 W;Lampade LED > 8 W: 400 W;Carico capacitivo in μF: 176 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 2,50 – 6,00 m;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 90 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 6 m (28 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 24 m (452 m²);Zone d'intervento: 972 zone di commutazione;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 006532

Denominazione ordine IS 360-3 bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione