STEINEL DIY Interruttore crepuscolare

NightMatic 2000

nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 37 x 74 x 99 mm;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841550318;Esecuzione: Interruttori crepuscolari;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Parete;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 4 pz;Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA;Carico capacitivo in μF: 88 µF;Consumo proprio: 0,8 W;Tecnologia, sensori: Sensore ottico;Regolazione crepuscolare: 2 – 30 lx;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Interruttore crepuscolare

Produttore Steinel

Art. n. 550318

Denominazione ordine NightMatic 2000 nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione